Вопросы по 580

Подсказки:

Подзаряжать АКБ 2-3 раза в год дома.

Резинку по периметру дверей обильно обрызгайте силиконовой смазкой желательно в тепле.

Хорошее средство для удаления следов от древесных почек с кузова автомобиля LIQUI MOLY Baumharzentferner (7636, старый артикул 1652)

Размер багажника. Проем: 102*80, диагональ 110. Ширина везде 100-110

3 ряда: 40 внизу 15 вверху

2 ряда: 110 внизу 93 вверху

1 ряд:  200 внизу. Диагональ 220.

Масло моторное 4,5 л:

SM 5W/30 Esso EZL799(A),IDEMITSU , CVTF-EX1Kroon Oil Avanza MSP+ 5W-30 с допуском PSA B71 2290.

Yacco Lube P+ 5W-30

Yacco VX 1000 LE 5W-30

Kroon Oil Avanza MSP+ 5W-30

Kroon Oil Presteza MSP 5W-30

ARECA F7002 C2 5W-30 (09.25 ~ 5600р./5л.)

Bardahl C60 Technos MSAPS 5W-30

Bardahl XTA Polarplus FE 5W-30

Bardahl XTEC 5W-30 C1

Bardahl XTRA 5W-30

Eni i-Sint tech P 5W-30

Repsol Elite Cosmos F FE 5W-30

Repsol Elite Evolution Fuel Economy 5W-30

Cyclon Magma Syn PSA 5W-30

Wolf OfficialTech 5W-30 C2

CEPSA Xtar 5W-30 C2 DPF

Eurol Fluence FE 5W-30

Petronas Syntium 5000 CP 5W-30

Comma Pro-Tech 5W-30

Comma X-Flow Type P 5W-30

Rowe Essential MS-C2 5W-30

Rowe Synt RS HC-C2 5W-30

Lubex Primus MV-LA 5W-30

Fuchs Titan GT1 Flex FR 5W-30

Petrol Ofisi Maxima PG 5W-30

Gulf Formula CFE 5W-30

Gulf Formula CX 5W-30

Addinol Mega Power MV 0538 C2 5W-30

Igol Process Rubis C2/C3 5W-30

Igol Profive 2290 5W-30

Pakelo Krypton FXT LA 5W-30

Petro-Canada Supreme C3 Synthetic

Aral SuperTronic LongLife III

Neste Pro C2

Neste Pro C2/С3

Масла для Punch VT3 по брендам: Масло АКПП 55

Petronas Tutela CVT Multi 700 (76153E15EU) 5+ литров (03.25 ~ 1165р. / 1л.)

ARECA Transmatic CVT

Bardahl XTG CVT

CEPSA Xtar Max Hybrid ATF CVT

Comma AQCVT Plus

Cyclon ATF CVT NS-2/-1

Eni Rotra CVT

Kroon Oil SP Matic 4016 Premium Multi CVT

Neste ATF CVT

Repsol Automator CVT

Repsol Matic CVT

Valvoline Light & Heavy Duty ATF CVT

Wolf EcoTech CVT Fluid

Yacco ATF CVT

Жидкости

Кондиционер R134a 800+/20 гр.

Омывайка 3,5 л

Антифриз 6,5 л

Hepu Антифриз-концентрат G12 красный P999G12 (1.5л) (09.25 ~ 950р.) + дистиллированная вода 5 л. 200р. Разводить 1:1.

CoolStream концентрат антифриза CHN красный ~ 900р. Разводить 1:1.

Тормозная жидкость

BARDAHL DOT 5.1. (норм)

BASF Hydraulan SL6 DOT4 Class6 (хуже).

Запчасти и артикулы:

Лампочки:

- водителя и пассажира PHILIPS Ultinon Pro3000 LED T10 W5W 12V-LED 0,6W (W2,1x9,5d) 6000K

- H7 Ближний 2×55, H9 Дальний 2×55 или 2×65, H7U ПТФ 2×55

Замок багажника 6305200SA01

Тормозные колодки

ходят около 25-30.

(1-е отходили 40000 почти под «0»).

Передние 3501500SA01

SANGSIN BRAKE (HAGEN) GP1202 (09.25 - 1521р.)

HiQ SP1155

TRW GDB3386

NIBK PN0377

Lynx BD3602

Задние 3502500SC01A

SANGSIN BRAKE SP1839 (09.25 - 1128р.)

TRW GDB1791 ?????

Patron PBP648 (WVA24820 15.2) Renault Megane III

55КТ Chery Tiggo 7 pro (T1E)

Топливный фильтр

1567C6 PEUGEOT-CITROEN	789 р. (09.25 - 714р.)

E145064 PEUGEOT-CITROEN

Масляный фильтр

ELH4256	464 р. (09.25 - 841р.)

2630035505 Hyundai/kia

Салонный фильтр

8100108SA01A

AG868CFC	329р.

GOODWILL AG868CFC не подошел (09.25 - 459р.)

Воздушный фильтр

1109120SA01	1490р. (09.25 - 771р.)

Свечи зажигания

3707200-F00-00A

Bosch 0242140512	804р. (09.25 - 568р.)

Ремни приводных агрегатов

"Большой", привода генератора и помпы - 1025004-F00-00 , аналог 6PK1253 Hutchinson (Франция)

"Маленький", привода насоса кондиционера - 1025003-F00-00A, аналог 4PK0797 Hutchinson (Франция)

Фильтр в поддон вариатора Punch VT3 - Punch 130710;

Прокладка поддона вариатора - Punch 130500FPR (при замене фильтра вариатора эту прокладку менять - обязательно!)

Возможно общий артикул: 482456

Масло для вариатора Valvoline CVT с прямым допуском Punch (5 литров) = 9750 руб

Щётка стеклоочистителя Водителя.

Длина: 600 мм

Идеально соответствуют:

Eurorepar 16 354 549 80 (09.25 - 762р.)

Щетка стеклоочистителя Пассажира

Длина: 450 мм

Идеально соответствуют:

Eurorepar 16 354 544 80 (09.25 - 606р.)

Щетка стеклоочистителя задняя

Длина: 300 мм

Идеально соответствуют:

Eurorepar 16 232 351 80

Masuma MU-12R

Аккумулятор

KORTEX SILVER Dynamic ASIA 65А/ч 6СТ651SMF565411D23.​

Доработки:

Сделать:

Пленка на капот ??? Белая пленка на капот и арки над дверьми. Прозрачная – низ дверей

Пролить антикором в 2026

Мойка радиаторов в начале 2026

Подогрев сидений ГОТОВО

Розетки ГОТОВО

Атермальная тонировка лобового стекла и боковых стекол (Ultra Vision — XAIR 80 Blue) ~ 7500 р.

Модернизация амортизаторов 4200 р. ГОТОВО (200р и 2 часа во дворе).

Регламент ТО DFM 580

|  | Наименование операции | ТО-0​ | ТО-1​ | ТО-2​ | ТО-3​ | ТО-4​ | ТО-5​ | ТО-6​ | ТО-7​ | ТО-8​ | ТО-9​ | ТО-10​ | ТО-11​ | ТО-12​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег автомобиля в тыс.км | 2,5​ | 10​ | 20​ | 30​ | 40​ | 50​ | 60​ | 70​ | 80​ | 90​ | 100​ | 110​ | 120​ |
|  | Месяцы | 3​ | 12​ | 24​ | 36​ | 48​ | 60​ | 72​ | 84​ | 96​ | 108​ | 120​ | 124​ | 136​ |
| 1​ | Контрольно-осмотровые (диагностические) работы | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ |
| 2​ | Регламентные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1​ | Масло и масляный фильтр | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ |
| 2,2​ | Фильтр воздушный |  | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ |
| 2,3​ | Фильтр топливный |  | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ |
| 2,4​ | Фильтр кондиционера |  |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |
| 2,5​ | Свечи зажигания（SFG15T） |  |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |
| 2,6​ | Свечи зажигания (SFG18) |  | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ |
| 2,7​ | Охлаждающая жидкость |  |  |  | v​ |  |  | v​ |  |  | v​ |  |  | v​ |
| 2,8​ | Тормозная жидкость |  |  |  | v​ |  |  | v​ |  |  | v​ |  |  | v​ |
| 2,9​ | Трансмиссионное масло (МТ) | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |
| 2,1​ | Трансмиссионное масло (CVT) |  |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |
| 2,11​ | Тормозные механизмы (чистка/смазка) |  | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ |
| 2,12​ | Проверка углов установки колес |  |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |  | v​ |
| 2,13​ | Болты и гайки крепления кузова и шасси (протяжка) | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ |
| 2,14​ | Топливопроводы и трубопроводы паров бензина (замена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v​ |
| 2,15​ | Замки/петли дверей (смазка) | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ | v​ |
|  | Итого (трудоёмкость, н/ч) | 2,1​ | 2,7​ | 3,8​ | 3​ | 3,8​ | 2,3​ | 4,5​ | 2,3​ | 3,8​ | 3​ | 3,8​ | 2,3​ | 5,7​ |