ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением автомобиля FENGON IX7 и искренне благодарим за Ваш выбор. Мы уверены, что этот автомобиль будет приносить большое удовольствие от вождения и оставаться надежным спутником на протяжении многих лет.

Настоящая Сервисная книжка содержит гарантийные условия на автомобиль и его комплектующие, требования обязательного технического обслуживания, проведения контроля защитно-декоративного покрытия и антикоррозийной обработки кузова автомобиля и определяет периодичность их выполнения. Рекомендуем регулярное проведение технического обслуживания у официальных Партнеров ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС». Специалисты Партнерских центров ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» регулярно проходят обучение и имеют полный доступ к информации по изменениям в конструкции автомобиля, а также в технологии его ремонта и обслуживания. Официальные Партнеры ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» располагают всем необходимым инструментом и оборудованием, оригинальными запасными частями, аксессуарами, принадлежностями и технической документацией. Список, адреса и контактные телефоны официальных Партнеров указан на официальном сайте компании _________

Компания оставляет за собой право на изменение условий и положений, упомянутых в данной книжке с предварительным уведомлением об этом или без него.

Копирование, перепечатка и тиражирование запрещены.

©ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС», 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Информация для владельца	6

Гарантийные обязательства	8

Условия гарантии	9

Ежедневный уход	 13

Гарантия от сквозной коррозии и 	гарантия на лакокрасочное покрытие	16

Техническое обслуживание автомобиля	17

Отметки о проведении предпродажной подготовки, прохождения планового ТО и осмотра состояния ЛКП кузова	20

Отметки о межсервисных заменах моторного масла	27

Замена комбинации приборов	28

Отметки о замене агрегатов/узлов (двигатель, КПП)	29

Смена владельца	30

Для заметок	31

ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ И ВЛАДЕЛЬЦЕ

| Сведения об автомобиле |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель |  |  |
| VIN |  |  |
| Дата начала гарантии |  |  |
| Данные о владельце |  |  |
| ФИО владельца/название организации |  |  |
| Контактный телефон |  |  |
| E-mail |  |  |
| Адрес |  |  |

Настоящим подтверждаю, что мной получена Сервисная книжка, и что ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» разъяснил мне:

условия и сроки гарантии на автомобиль

правила проведения регулярного технического обслуживания

ответственность за несоблюдение правил технического обслуживания и эксплуатации

автомобиль мной осмотрен: я удовлетворен его состоянием, комплектацией, внешним видом и не имею претензий

что Руководство по эксплуатации расположено на сайте __________ и доступно для чтения и скачивания.

Подпись покупателя

Подпись ответственного лица Продавца и печать

Дата продажи

Все автомобили проходят многоуровневый контроль качества, тем не менее, перед передачей Вам автомобиля официальный Партнер обязан провести предпродажную подготовку. Предпродажная подготовка проводится для исключения каких-либо дефектов, которые могли возникнуть при хранении и транспортировке автомобиля до его продажи.

ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Перед началом эксплуатации автомобиля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля, размещенном на сайте ____________ Сервисной книжкой. В целях безопасной и правильной эксплуатации следуйте всем инструкциям, изложенным в них.

Для прохождения периодического технического обслуживания при истечении срока/пробега необходимо обратиться к официальному Партнеру ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС». После прохождения текущего технического обслуживания официальный Партнер заполняет соответствующий раздел в Сервисной книжке с указанием даты и пробега на момент обслуживания, а также ставит подпись и печать предприятия.

Нулевое техническое обслуживание является обязательным и должно проводиться по истечению 3-х месяцев либо при пробеге 3000 км, в зависимости оттого, что наступит раньше. Перепробег при нулевом ТО не допустим.

Следующие ТО проводятся, начиная с пробега 10000 км или 12 месяцев с даты реализации автомобиля в соответствии с периодичностью, указанной в разделе Техническое обслуживание автомобиля.

Периодическое ТО должно проводиться только в Сервисном центре официального Партнера ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС», в противном случае распространение гарантийных условий на данный автомобиль будет прекращено. Для прохождения очередного ТО вместе с автомобилем должны быть представлены данная Сервисная книжка и свидетельство о регистрации на автомобиль. ТО не входит в гарантийные обязательства ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» и проводится за счет владельца автомобиля.

В случае поломки автомобиля в течение гарантийного срока, если данная неисправность не препятствует дальнейшему нормальному передвижению, необходимо доставить автомобиль для ремонта в ближайший Партнерский центр. Если автомобиль обездвижен, либо поломка серьезная необходимо при помощи эвакуатора доставить автомобиль до ближайшего Сервисного центра официального Партнера ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС».

Данная Сервисная книжка является документом, подтверждающим гарантию на автомобиль. Сервисную книжку необходимо предоставлять в Сервисный центр вместе с автомобилем для подтверждения гарантии.

Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию автомобиля, не предусмотренные заводом-изготовителем. Для проведения ремонта необходимо обращаться в Сервисный центр официального Партнера ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС».

Все неисправные запчасти, замененные в рамках гарантийного ремонта, являются собственностью компании ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» и остаются в Сервисном центре официального Партнера.

Гарантия на шины и колесные диски, а также дополнительное оборудование, установленное на автомобиле, предоставляется производителями данных элементов и устройств.

Гарантия распространяется на запасные части и компоненты нового автомобиля, приобретенного у официального Партнера, если обнаруженная неисправность была вызвана использованием некачественных материалов при производстве автомобиля или нарушением технологии производства.

Гарантия на замененные запасные части и аксессуары распространяется только при наличии соответствующих документов на их установку у официального Партнера (авторизованного Сервисного центра ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС»).

Гарантия распространяется на автомобили FENGON IX7, проданные ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» на территории РФ. Гарантийные обязательства, прописанные в данном руководстве, действительны только на территории РФ.

Гарантийные обязательства

Предъявление требований, основанных на гарантийных обязательствах и обязательствах по дополнительной технической поддержке, за пределами сроков, указанных в сервисной книжке запрещается.

| Детали, узлы и агрегаты | Гарантийный период (что наступает ранее) |  |
| --- | --- | --- |
|  | На автомобили для некоммерческого использования | На автомобили для коммерческого использования |
| Гарантия ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» на Автомобиль составляет | 24 месяца/50 000 км | 6 месяцев/30 000 км |
| Ремень ГРМ, коробка переключения передач,СВЭОС (при ее наличии с завода), Блок цилиндров в сборе | 24 месяца/50 000 км | 6 месяцев/30 000 км |
| Корпус термостата, передний и задний сальники коленчатого вала, впускной и выпускной коллекторы, элементы, входящие в состав ГБЦ, впускной и выпускной фазорегуляторы, клапан фазорегулирования, зубчатое колесо маховика, опоры ДВС, натяжитель ремня навесного оборудования, передний поворотный кулак, трубопроводы кондиционера и их соединения, узел педали акселератора, главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, гидравлический блок ABS, топливный бак, рулевая рейка в сборе, верхний и нижний рулевые валы, все ЭБУ (за исключением блока мультимедиа), жгуты проводов, компрессор кондиционера. | 12 месяца/25 000 км | 6 месяцев/25 000 км |
| ГБЦ(корпус), узел дроссельной заслонки, термостат, электронные датчики системы управления ДВС, топливная система (включая топливные трубопроводы, топливные форсунки, топливный насос, топливная рампа, регулятор давления), датчик уровня топлива, катушки зажигания, стартер, генератор, водяной насос в сборе, резиновые и металлические патрубки, всевозможные прокладки, прокладка ГБЦ, всевозможные сальники, датчик скорости вращения колеса, передние и задние тормозные шланги, привод колеса в сборе, передние и задние амортизаторы, резинотехнические детали (сайлентблоки, пыльники (ШРУС, рулевых тяг и пр.), глушитель и элементы выхлопной системы (исключая каталитический нейтрализатор), радиатор охлаждения ДВС, мотор вентилятора охлаждения ДВС, испаритель и конденсор системы кондиционирования, электродвигатель стеклоочистителя, комбинация приборов, замок зажигания, радиатор отопителя, блок управления отопителем, подрулевые переключатели, элементы парковочного ассистента, включая блок, спиральный кабель рулевой колонки, замки дверей, багажника, капота, турбокомпрессор. | 6 месяцев/10 000 км | 1 месяц/10 000 км |
| Все остальные элементы, не оговоренные выше | 6 месяцев/5 000 км | 1 месяц/5 000 км |

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Периодическое техническое обслуживание является обязательным требованием для предоставления гарантии, должно осуществляться в Сервисном центре официального Партнера ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС»в соответствии с регламентом, предоставленным в данном руководстве.

Если между руководством по эксплуатации и данной Сервисной книжкой имеются расхождения в данных по обслуживанию, то приоритетным является информация из Сервисной книжки.

Если по каким-либо причинам пробег автомобиля не может быть установлен, он будет рассчитан на основе 200км/ день с даты покупки автомобиля.

Гарантийный период установлен ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» и составляет 2 года или 50 000 км пробега, с учетом условий гарантийных обязательств в отношении отдельных узлов и деталей, указанных в разделе Гарантийные обязательства, за исключением случаев, указанных ниже

Для легковых автомобилей коммерческого применения условия гарантии составляют 6 месяцев или 30 000 км от даты приобретения конечным потребителем с учетом гарантийных обязательств в отношении отдельных узлов и деталей, указанных в разделе гарантийные обязательства. Коммерческое применение транспортного средства: в целях производства и получения прибыли (в качестве такси, учебного автомобиля, для сдачи в аренду, подменного автомобиля, прокат, каршеринг и т.п.).

Отдельные части автомобиля, не попадающие под гарантию, перечислены в разделе «Гарантия не распространяется». Метод ремонта или замены определяется Партнером.

Срок службы автомобиля FENGON установлен производителем и составляет 24 месяца или 50 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). По истечении срока службы автомобиля его дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения владельцем требований о прохождении регулярного технического обслуживания, а также иных требований в отношении эксплуатации автомобиля FENGON IX7, указанных в данных условиях гарантии и руководстве по эксплуатации.

Внимание: Эксплуатация неисправного автомобиля строго запрещена!

ОБЪЕМ ГАРАНТИИ:

В случае возникновения неисправности автомобиля в течение гарантийного периода (вследствие конструктивного недостатка либо дефекта комплектующей) официальный Партнер проводит ремонт без взимания платы с собственника автомобиля. Но только в том случае, если данные детали подлежат замене или ремонту, и на них распространяется гарантия согласно данного руководства.

УСЛОВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ ГАРАНТИИ И СЛУЧАИ, НА КОТОРЫЕ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.

Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:

При нарушении Покупателем условий эксплуатации Товара, в частности, указанных в инструкции по его эксплуатации, при несоблюдении Покупателем требований, содержащихся в сервисной книжке, а также нарушении общеобязательных требований законодательства (в том числе, Правил дорожного движения), если это явилось причиной возникновения или увеличения дефекта;

Непрохождения (или несвоевременного прохождения) инспекционного технического обслуживания на авторизованных станциях сервисного и технического обслуживания Партнеров ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» в соответствии с требованиями сервисной книжки, а равно прохождение инспекционного технического обслуживания, выполнения ремонтных и иных работ на неавторизованных ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» станциях сервисного и технического обслуживания.

Превышение сроков прохождения регулярного технического обслуживания более чем на 300 км или 1 месяц.

Отказ от прохождения регулярного технического обслуживания либо ремонта автомобиля в рамках гарантии по требованию Сервисного центра официального Партнера ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» расценивается, как добровольный отказ собственника автомобиля от каких-либо прав на обслуживание в рамках гарантии.

Невозможно установить дату продажи, производства, заводской номер автомобиля, номер двигателя, точный пробег автомобиля (либо имеются факты о коррекции одометра).

Использование автомобиля в такси либо для обучения практическому вождению.

Гарантия ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» на новый автомобиль ограничена недостатками производственного характера (недостатки деталей, изготовления или сборки) и не распространяется на следующие случаи:

Технико-эксплуатационные регулировки Товара, другие диагностические и регулировочные работы, связанные с естественным износом;

Естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван внешними воздействиями (дефектами дорожного покрытия, стилем вождения, условиями хранения и эксплуатации и др.), а равно несоблюдением рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации Товара;

Внешние повреждения и коррозия, возникшие в результате воздействия гравия, песка или других твердых материалов; царапины, сколы, вмятины, возникшие в результате столкновения с какими-либо объектами, воздействия каких-либо веществ на ЛКП, а также не надлежащий уход за кузовом автомобиля;

Шумы (в том числе аэродинамические) и другие дефекты, не влияющие на дальнейшую нормальную эксплуатацию автомобиля, которые не вызваны дефектами сборки или материалов и проявляются только при определенных условиях эксплуатации:

Незначительный шум или вибрация, не влияющие на качество и функциональность автомобиля;

Незначительное запотевание сальников или иных уплотнителей, которые не влияют на нормальную эксплуатацию

Товара, запотевание фар, не влияющее на нормальную эксплуатацию автомобиля.

Шумы в выхлопной системе, не мешающие нормальной работе выхлопной системы, вызванные в том числе, но не ограничиваясь, наличием конденсата, возникшего в результате перепада температуры, из-за климатических условий, а также из-за длительного прогрева автомобиля.

Зазоры между элементами кузова, не превышающие размеры, установленные спецификацией заводом изготовителем;

Дефекты ЛКП и отделки, не видимые без использования специальных увеличительных инструментов;

Повреждения Товара, возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия;

Устранение последствий ремонта (обслуживания), выполненного не уполномоченными ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» на проведение сервисного и технического обслуживания лицами;

Субъективные ожидания собственника в отношении технических и иных характеристик, свойств Товара, не регламентированных заводом-изготовителем или законодательством.

Устройства и аксессуары, установленные не у официального Партнера ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС», перепрограммирование электронных блоков, использование ненадлежащего типа топлива. Любые неисправности, связанные с использованием запасных частей, которые не были предоставлены ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС», а также масла или технических жидкостей, не указанных в данном руководстве или руководстве по эксплуатации.

Дополнительные убытки, возникшие в результате несвоевременного обращения в Сервисный центр официального Партнера ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» для диагностики и ремонта автомобиля либо продолжения его эксплуатации в неисправном состоянии.

Повреждения, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, цунами и т.п.) или в результате особых условий эксплуатации (соревнования, военные действия и т.п.).

Пренебрежение ежедневным или периодическим осмотром, невыполнение планового технического обслуживания, или перепробег между плановыми техническими обслуживаниями.

Временные и финансовые потери, связанные с невозможностью эксплуатировать автомобиль во время гарантийного ремонта, а также связанные с этим расходы такие, как расходы на топливо, проживание и питание, стоимость транспортировки автомобиля и прочие расходы и убытки.

Образование масляных пятен в районе сальников и уплотнений, не влияющее на расход масла.

Расход моторного масла, не превышающий 600 мл на 1000 км.

Использование при эксплуатации автомобиля некачественного (не соответствующего действующим стандартам и нормативам качества) и/или несоответствующего требованиям, изложенным в Руководстве по эксплуатации, топлива и/или иных технических и эксплуатационных жидкостей.

Истирание лакокрасочного покрытия на поверхностях контакта, взаимодействующих деталей, возникающее при нормальной эксплуатации автомобиля.

Установка каких-либо элементов, изменяющих конструкцию автомобиля (силовые бамперы, лебедки, фаркопы и т.п.).

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Гарантия компании ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие детали, работы и материалы и производится для собственника за плату:

Регламентные работы по проведению регулярного технического обслуживания, включая регулировочные, смазочные, диагностические работы;

Работы по балансировке колес;

Нормальный износ деталей, естественное старение и разрушение покрытий деталей, ЛКП и отделки в результате воздействия окружающей среды;

Детали, подлежащие естественному износу при эксплуатации;

Смазочные материалы, расходные материалы и т.п. подверженные естественному износу при нормальной эксплуатации;

Плановое техническое обслуживание при эксплуатации, устранение неисправностей, а также ремонт и замена указанных деталей, возникающих в результате износа, аварий, воздействия внешних и иных факторов, возникающих в результате ненадлежащего ухода за транспортным средством, не входит в гарантийные обязательства и производится для собственника на платной основе:

очистка топливной системы;

проверка и регулировка углов колес;

компьютерная диагностика;

проведение работ по шиномонтажу, балансировка колес;

регулировка направления уровня света фар.

Расходные и смазочные материалы, подверженные износу при нормальной эксплуатации и заменяемые владельцем за плату:

аккумуляторная батарея;

воздушный фильтр;

салонный фильтр;

топливный фильтр;

масляный фильтр;

приводные ремни;

диски сцепления;

щетки стеклоочистителей;

тормозные колодки;

тормозные диски и барабаны;

свечи зажигания и накаливания;

плавкие предохранители;

лампы накаливания;

выхлопная система;

моторное масло, масло системы усилителя рулевого управления, трансмиссионное масло для любого типа коробок, масло дифференциалов;

тормозная жидкость;

охлаждающая жидкость;

хладагент и масло для компрессора;

топливо;

стекла;

хромированные элементы;

сидения;

колесные диски и шины;

шланги, патрубки, уплотнители, а также прокладки различных типов (исключение прокладка ГБЦ)

жидкость для обмывания стекол и фар;

каталитический нейтрализатор;

электромагнитный клапан адсорбера;

*другие детали, подверженные естественному износу или разрушению при нормальной эксплуатации: высоковольтные провода, лампы накаливания фар, фонарей и плафонов, разъемы блок-фар, приводные ремни навесных агрегатов, резиновые защитные чехлы, втулки, шланги и патрубки, приводы стеклоподъемников и зеркал, форсунки омывателей ветрового и заднего стекла, щетки стеклоочистителей, элементы системы выпуска отработанных газов, лакокрасочное покрытие дисков колес;

Повреждения и износ внешней и внутренней отделки автомобиля, вызванный в результате эксплуатации.

Каркасы и обивки сидений, включая декоративные элементы (логотипы и т.п.).

Повреждения, возникшие в результате использования не качественных горюче-смазочных материалов.

Повреждения автомобиля в результате ДТП, использования автомобиля в гонках, ралли или иных соревновательных процессах, модификация автомобиля или каких-либо его частей, пренебрежительного использования.

Повреждения, вызванные внешними воздействиями - химическими веществами, смолой деревьев, продукты жизнедеятельности птиц и животных, химическими реагентами, песком, гравием или т.п., а также любые повреждения, вызванные техногенными, стихийными или любыми другими бедствиями.

Гарантия не предоставляется на дополнительное оборудование, установленное не Изготовителем.

Программное обеспечение:

Из-за сложности компьютерного программного обеспечения и систем глобального позиционирования ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС»не предоставляет гарантии того, что функционирование программного обеспечения будет непрерывным или свободным от ошибок, или того, что информация, предоставляемая программным обеспечением, не будет содержать ошибок, включая актуальное местонахождение Пользователя, информацию о дорожной сети, ее наличии и состоянии или наличии населенных пунктов. Запрос калибровки систем автомобиля также не является гарантийный случаем.

Гарантия на замененные детали:

Гарантия на детали, отремонтированные или установленные взамен неисправных, предоставляется до конца срока гарантии на автомобиль, за исключением элементов/деталей, на которые установлен гарантийный срок меньшей продолжительности в соответствии с данной Сервисной книжкой.

Гарантия на оригинальные детали FENGON, замененные в ходе коммерческого ремонта, составляет 6 месяцев или 5 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

ежедневный уход

Ежедневный уход за автомобилем является неотъемлемой частью за поддержанием автомобиля в исправном состоянии. У собственника должно войти в привычку проверять состояние автомобиля перед поездкой, а также особенно внимательно относиться к ежедневному уходу перед поездкой на дальние расстояния.

Проверьте уровень масла в двигателе.

Проверьте уровень тормозной жидкости.

Проверьте работоспособность стеклоочистителя и стеклоомывателя.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Проверьте уровень топлива.

Проверьте давление в шинах, а также осмотрите их на наличие повреждений.

Проверьте, не подтекают ли технологические жидкости под днищем автомобиля.

Проверьте работоспособность ламп, фар и звуковых сигналов.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ И ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» гарантирует отсутствие сквозной коррозии кузова и отсутствие дефектов лакокрасочного покрытия в течении 6 месяцев или 10 000 км пробега в зависимости оттого, что наступит ранее с момента продажи автомобиля (при условии соблюдения правил эксплуатации).

Гарантия на лакокрасочное покрытие распространяется на все окрашенные части кузова автомобиля (за исключением моторного отсека, элементов передней и задней подвески, днища) при условии, что повреждение возникло из-за заводского дефекта при производстве или использования не качественных материалов. Гарантия от сквозной коррозии распространяется на все металлические кузовные панели только в том случае, если причиной коррозии стало наличие заводского дефекта.

На поверхностную коррозию гарантия не распространяется. При повреждении заводского лакокрасочного покрытия на каком-либо элементе гарантия на данный элемент перестает действовать.

Гарантия от сквозной коррозии ограничивается восстановительным ремонтом в Сервисном центре официального Партнера ООО «МЭЙДЖОР КАР ПЛЮС» в соответствии с возрастом автомобиля, техническим состоянием и пробегом на момент ремонта. Для предоставления гарантии на кузов нужно не реже одного раза в 6 месяцев проводить инспекционный осмотр состояния лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

При обнаружении каких-либо повреждений лакокрасочного покрытия владелец автомобиля должен произвести ремонт лакокрасочного покрытия за свой счет в течение одного месяца. В случае проведения ремонта не у официального Партнера, собственник должен предоставить автомобиль с документами о проведении ремонта официальному Партнеру. Гарантия от сквозной коррозии кузова не распространяется на транспортные средства, используемые для коммерческих целей.

ВНИМАНИЕ! Ремонт по гарантии от сквозной коррозии кузова и по гарантии на лакокрасочное покрытие автомобиля не влечет за собой продление срока основной гарантии.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

| Пункты обслуживания | Тип обслуживания | Регулярное техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробег (×1000 м.) | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|  | Срок эксплуатации (мес.) | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Регламентные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторное масло |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Топливный фильтр |  | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр |  | / | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свечи зажигания |  | / | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Охлаждающая жидкость |  | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
| Тормозная жидкость |  | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Масло заднего главного редуктора с дифференциалом в сборе |  | Проверка 60.000 км или 3 года. Замена в случае необходимости (рекомендуется исп. Shell Spirax S5 ATE 75W90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло МКПП |  | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Масло АКПП (6F36) |  | Не требует обслуживания (в случае необходимости рекомендуется исп. SK SP-IVM gear oil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло КПП CVT (VT3) |  | Проверка уровня при первом ТО, замена каждые 30.000 км или 2 года (рекомендуется исп. IDEMITSU CVTF-EX1 gear oil) вместе с фильтром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масло КПП CVT (VT5) |  | Проверка уровня при первом ТО, замена каждые 30.000 км или 2 года (рекомендуется исп. IDEMITSU CVTF-PN3H gear oil)вместе с фильтром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр кондиционера |  | / | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Контрольно-осмотровые (диагностические) работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впускная и выпускная система |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шкив и приводной ремень |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливная магистраль и соединения |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Опоры ДВС и крепления |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние электропроводки ДВС и датчиков |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система вентиляции картерных газов |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный бак, система вентиляции и фильтр адсорбера |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рулевое колесо и рулевой механизм |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние ремней безопасности, замков, креплений |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Дверные замки, петли, ограничители (смазка по мере необходимости) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педаль тормоза (свободный ход) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные магистрали (с вакуумной системой) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Крепежные болты и гайки шасси и днища кузова |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние элементов подвески |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Состояние углов установки колес |  | Проверка в случае наличия несоответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шины (давление и состояние) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Электроусилитель руля |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Приводные валы |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Элементы тормозной системы (диски, колодки) |  | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

| Колесные гайки (состояние, протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система кондиционирования (проверка эффективности и состояния) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Осветительные и сигнальные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стеклоочиститель и стеклоомыватель | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система панорамного освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

П - проверить, и в случае необходимости обслужить (отрегулировать, отремонтировать, очистить, смазать и пр.);

З - заменить;

/ - работы не проводятся

 требуется руководствоваться рекомендуемыми смазками и ГСМ

 переставить, в случае необходимости отбалансировать

Превышение срока/пробега для прохождения очередного технического обслуживания на величину более 500 км или 1 месяц недопустимо.

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДНИИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ,

ПРОХОЖДЕНИИ ПЛАНОВОГО ТО И ОСМОТРА СОСТОЯНИЯ ЛКП КУЗОВА

Отметка о проведении предпродажной подготовки (ПП)

Настоящим подтверждаю, что ПП проведена.

Подпись лица Партнера, ответственного за проведение ПП

(ФИО, подпись)

_________________________________________________

Дата

________________________________________________

№ Заказа-наряда

_________________________________

Печать официального Партнера

| ТО-0 (5000 км/ 3 месяца) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица _____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-1 (10 000 км/ 6 месяцев) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица _____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-2 (20 000 км/ 12 месяца) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица _____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-3 (30 000 км/ 18 месяцев) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица _____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-4 (40 000 км/ 24 месяца) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица _____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-5 (50 000 км/ 30 месяцев) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица _____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-6 (60 000 км/ 36 месяцев) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица _____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-7 (70 000 км/ 42 месяца) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица ____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-8 (80 000 км/ 48 месяцев) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица ____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-9 (90 000 км/ 54 месяца) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица ____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-10 (100 000 км/ 60 месяцев) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица ____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

| ТО-11 (110 000 км/66 месяцев) | Состояние поверхности кузова |
| --- | --- |
| Пробег (км) __________________________________ Дата ________________________________________ № заказ-наряда ______________________________ Партнер _______________________________________ Рекомендации ________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Подпись ответственного лица ____________________________________________ | Повреждения кузова/ЛКП Описание повреждений ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Устранить до ____________________________________ Штамп Партнера |

ОТМЕТКИ О МЕЖСЕРВИСНЫХ ЗАМЕНАХ МОТОРНОГО МАСЛА

| Дата | Пробег (км) | Наименование и спецификация моторного масла | Наименование организации, проводившей работы (подпись ответственного лица), печать |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАМЕНА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ

При замене комбинации приборов необходимо зафиксировать следующую информацию

| Произведена замена одометра Дата: Пробег: Представитель ДЦ: | Печать авторизованного ДЦ |
| --- | --- |
| Произведена замена одометра Дата: Пробег: Представитель ДЦ: | Печать авторизованного ДЦ |

Отметки о замене агрегатов/узлов (двигатель, КПП)

Пробег (км)____________________

№ заказ-наряда ________________

Партнер (наименование организации обслуживания и код (при наличии)

________________________________________________________________

Серийный номер установленного узла:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Печать организации, проводившей работы (дата и подпись ответственного лица)

________________________________________________________________

Пробег (км)____________________

№ заказ-наряда ________________

Партнер (наименование организации обслуживания и код (при наличии)

________________________________________________________________

Серийный номер установленного узла:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Печать организации, проводившей работы (дата и подпись ответственного лица)

________________________________________________________________

Пробег (км)____________________

№ заказ-наряда ________________

Партнер (наименование организации обслуживания и код (при наличии)

________________________________________________________________

Серийный номер установленного узла:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Печать организации, проводившей работы (дата и подпись ответственного лица)

________________________________________________________________

СМЕНА ВЛАДЕЛЬЦА

| Имя, фамилия автовладельца: | Имя, фамилия автовладельца: |
| --- | --- |
| Адрес: | Адрес: |
| Дата покупки: | Дата покупки: |
| Пробег при покупке: | Пробег при покупке: |

ДЛЯ ЗАМЕТОК